Технические характеристики видеокамеры внутренней

- Поле зрения видеокамеры:

- 66° по горизонтали;

- 41° по вертикали.

- Чувствительность видеокамеры – не более 0,01 лк.

- Камера формирует цветное видеоизображение разрешением 1920х1080 элементов изображения со временем обновления не менее 25 кадров в секунду.

- Габаритные размеры видеокамеры:

  - ширина: 120 мм;

  - высота: 118 мм;

  - глубина: 85 мм.

- Камера имеет электропитание +28 В постоянного тока.

- Потребляемая мощность:

в НКУ без подсветки  – 3 Вт;

в НКУ с подсветкой – 4,5 Вт;

при отрицательных температурах при максимальном уровне подогрева – 8,6 Вт.

- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +70 °С.

- Масса видеокамеры с объективом и элементами крепления: 480 г.

- Камера имеет инфракрасную подсветку.

- Разъем: SOURIAU 8533-2Y12-12PN.

- Интерфейс: Ethernet 100BASE-TX (IEEE 802.3)

- Виброустойчивость: категория R (C и C1) по КТ-160G.

- Эксплуатационные ударные нагрузки и безопасность разрушения: категория В по КТ-160G.

Внешний вид видеокамеры внутренней

Технические характеристики видеокамеры внешней

- Поле зрения видеокамеры:

- 78° по горизонтали;

- 43° по вертикали.

- Чувствительность видеокамеры – не более 0,01 лк.

- Камера формирует цветное видеоизображение разрешением 1920х1080 элементов изображения со временем обновления не менее 25 кадров в секунду.

- Габаритные размеры видеокамеры:

  - ширина: 139 мм;

  - высота: 60 мм;

  - глубина: 60 мм.

- Камера имеет электропитание +28 В постоянного тока.

- Потребляемая мощность:

при отрицательных температурах при максимальном уровне подогрева – 13 Вт;

- Диапазон рабочих температур: от -55 °С до +70 °С.

- Масса видеокамеры с объективом и элементами крепления: 450 г.

- Камера имеет подогрев стекла.

- Разъем: SOURIAU 8533-2Y12-12PN.

- Интерфейс: Ethernet 100BASE-TX (IEEE 802.3).

- Виброустойчивость: категория  R (E и E1) по КТ-160G.

- Эксплуатационные ударные нагрузки и безопасность разрушения: категория В по КТ-160G.

Внешний вид видеокамеры внешней

Технические характеристики сервера-маршрутизатора

Сервер-маршрутизатор представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Сервер-маршрутизатор

Конструктивно сервер-маршрутизатор представляет собой модульную конструкцию, которая включает в себя следующие модули:

- модуль управления;

- модули подключения видеокамер;

- модули маршрутизации.

Сервер-маршрутизатор обеспечивает одновременное функционирование до 20  цифровых цветных видеокамер стандарта Full HD (1920х1080x25fps, Ethernet 802.3 100Base-T Passive power). Электропитание видеокамер осуществляется через сервер-маршрутизатор.

Сервер-маршрутизатор осуществляет передачу видеопотока в накопитель информации по 2 каналам Ethernet 802.3 1000Base-T.

Сервер-маршрутизатор обеспечивает информационное взаимодействие с СУОПК по интерфейсу Ethernet 802.3 100Base-TХ.

Сервер-маршрутизатор обеспечивает информационное взаимодействие с индикаторами в кабине пилотов по каналам ARINC 818 (передача по 5 оптическим каналам) и ARINC 429 (2 канала прием, 2 канала передача).

Сервер-маршрутизатор позволяет подключать 20 видеокамер и обеспечивать их непрерывную работу.

Технические характеристики накопителя информации

Накопитель информации представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Накопитель информации

Накопитель информации предназначен для приёма и хранения видеоинформации.

Конструктивно накопитель информации представляет собой модульную конструкцию, которая включает в себя следующие модули:

- модуль управления;

- модули маршрутизации (для соединения с сервером-маршрутизатором);

- жесткие диски SSD SLC общим объемом 4 Tбайт.

Накопитель информации обеспечивает одновременную запись c 20 подключенных цифровых цветных видеокамер стандарта Full HD (1920х1080x25fps).

Накопитель информации осуществляет прием видеопотока с сервера-маршрутизатора по 2 каналам Ethernet 802.3 1000Base-T.

Накопитель информации обеспечивает подключение внешнего носителя USB 3.1 Type-C для скачивания видеоинформации.

Для скачивания видеоинформации к накопителю информации необходимо:

-подключить внешний накопитель в разъемUSB 3.1 Type-C;

-подключить ноутбук к серверу-маршрутизатору (через сервисный разъем на борту самолета)  для управления скачиванием информации

Скачивание видеоинформации производится стандартными средствами операционной системы Windows.

Таблица характеристик внешних воздействующих факторов

| № Раздела no DO-160G/ED-14G/ Section No. according to DO- 160G/ED-14G | Внешние воздействующие факторы ВВФ/ External effect factors (EEF) |  | Внутренняя видеокамера | Внешняя видеокамера | Сервер-маршрутизатор | НИП | Примечание / Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | Температура и высота / Temperature and Altitude |  | A2 | D2 | A2 | A2 |  |
| 4.5.5 |  | Отказ системы охлаждения в полете/ In- Flight Loss of Cooling | X | X | X | X |  |
| 5.0 |  | Изменение температуры / Temperature Variation | C | S1 скорость изменения температуры - свыше 10°С/мин | C | C |  |
| 6.0 |  | Влажность / Humidity | A | С | A | A |  |
| 7.0 |  | Эксплуатационные ударные нагрузки и безопасность разрушения / Operational Shocks and Crash Safety | B | B | B | B |  |
| 8.0 |  | Вибрация /Vibration | R(C и C1) | R(E и E1) | R(B и B1) | R(B и B1) |  |
| 9.0 |  | Взрывобезопасность / Explosive Atmosphere | X | X | X | X |  |
| 10.0 |  | Водонепроницаемость / Waterproofing | Y | S | Y | Y |  |
| 11.0 |  | Восприимчивость к жидкостям / Fluids Susceptibility | F* | F* | F* | F* |  |
| 12.0 |  | Песок и пыль / Sand and Dust | D | S | D | D |  |
| 13.0 |  | Грибоустойчивость / Fungus Resistance | F | F | F | F |  |
| 14.0 |  | Соляной туман / Salt Fog | X | T | X | X |  |
| 15.0 |  | Магнитное воздействие / Magnetic Effect | A | A | A | A |  |
| 16.0 |  | Входное электропитание / Power Input | А | А | А | А | Испытания СВР пусковым током и пульсацией постоянного тока требуется. |
| 17.0 |  | Импульс напряжения / Voltage Spike | B | B | B | B |  |
| 18.0 |  | Восприимчивость к помехам звуковых частот, по проводам электропитания / Audio Frequency Conducted Susceptibility - Power Inputs | R | R | R | R |  |
| 19.0 |  | Восприимчивость к помехам индукции/ Induced Signal Susceptibility | AWX | AWX | AWX | AWX |  |
| 20.0 |  | Радиочастотная восприимчивость (радиоизлучение и проводимость) / Radio Interference Susceptibility (Radiated and Conducted) | TT | TT | TT | TT |  |
| 21.0 |  | Генерация радиочастотной энергии / Emission of Radio Frequency Energy. | M | P | L | L |  |
| 22.0 |  | Восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией / Lightning Induced Transient Susceptibility | A2G2L2 – линия питания A2J2L2 – линия передачи видеосигнала | B3H3L3 – линия питания B3K3L3 – линия передачи видеосигнала | A2G2L2 – линия питания A3J3L3 – линия связи с видеокамерами | A2G2L2 – линия питания A3J3L3 – линия связи с видеокамерами |  |
| 23.0 |  | Прямое воздействие молнии / Lightning Direct Effects | X | 1A1A | X | X |  |
| 24.0 |  | Обледенение / Icing | X | A | X | X |  |
| 25.0 |  | Электростатический разряд / Electrostatic Discharge (ESD) | A | A | A | A |  |
| 26.0 |  | Пожар, воспламеняемость / Fire\Flammability | X | X | X | X |  |